ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง                                       :           การควบคุมแก้ว  กระจกและพลาสติกแข็ง

หมายเลขเอกสาร		      :          PM-QC-02

ฉบับที่		                 :          1

หน้า				      :          หน้าปก

วันที่มีผลบังคับใช้		      : 	     ....08./.11./.2008....

| บริษัท อุดม ซีฟู้ด จำกัด |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร : PM-QC-02 |  | ฉบับที่ : 1 |
| เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง |  | หน้าที่ : 1/5 |
| ผู้จัดทำ ......................................... | ผู้อนุมัติ .................................................. | วันที่มีผลบังคับใช้ :08/11/2008 |
| วันที่ ............/................/............... | วันที่ ............/.............../................... | แก้ไขครั้งที่ : 0 |

สถานะการแก้ไขเอกสาร

| รหัสเอกสาร | ชื่อเรื่องเอกสาร | ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่มีผลบังคับใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-QC-02 | การควบคุมแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง | 1 | 0 | 08/11/2008 |

| บริษัท อุดม ซีฟู้ด จำกัด |  |
| --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร : PM-QC-02 | ฉบับที่ : 1 |
| เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก โลหะและพลาสติกแข็ง | หน้าที่ : 2/5 |

- วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนของเศษแก้ว  ชิ้นส่วนจากแก้วหรือกระจก  จากส่วนประกอบของอาคาร  วัสดุอุปกรณ์หรือภาชนะต่างๆ  ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตที่ทำจากแก้ว กระจกหรือพลาสติกแข็งลงในผลิตภัณฑ์

- ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้คลอบคลุมถึงการควบคุมแก้ว  กระจกและพลาสติกแข็ง   คลอบคลุมถึงส่วนประกอบของอาคาร  วัสดุอุปกรณ์หรือภาชนะต่างๆ  เครื่องมือ เครื่องจักรทุกชนิดที่มีส่วนประกอบเป็นกระจกและพลาสติกแข็งทั้งหมดซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์

- เอกสารอ้างอิง

PM-QC-01        การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

SD-QC-14        แผนผังแสดงตำแหน่งโคมไฟ  แก้ว กระจกและพลาสติกแข็งภายในโรงงาน

SD-QC-16        เอกสารทะเบียนแก้ว  กระจกและพลาสติกแข็งในโรงงาน

- คำนิยาม

พลาสติกแข็ง  หมายถึง   พลาสติกใส/ขุ่น   มี/ไม่มีสี  เมื่อแตกหรือเกิดการร้าวจากการกรณีใดๆ แล้วสามารถกลายเป็นเศษ/ชิ้น  และปนเปื้อนลงไปในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

| รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| ก. มาตรการควบคุมแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง - มาตรการควบคุมแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งในอาคารผลิต - ห้ามนำวัสดุที่ทำด้วยแก้ว หรือพลาสติกแข็งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเข้ามาในบริเวณการผลิต - หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่บรรจุด้วยภาชนะแก้ว หรือพลาสติกแข็ง หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวน เวลา และใครเป็นผู้นำ เข้า-ออก บันทึกในรายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต (FM-QC-70) - ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟ, กระจก, หน้าต่างและสิ่งอื่นๆ ที่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติกแข็งที่เกิดการชำรุด/ร้าว หากพบเห็นให้แจ้งหัวหน้างานที่สังกัดอยู่ทราบ ในแบบฟอร์ม FM –EN-01 ใบแจ้งซ่อม | พนักงาน QC | FM-QC-70 รายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต |

| บริษัท อุดม ซีฟู้ด จำกัด |  |
| --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร : PM-QC-02 | ฉบับที่ : 1 |
| เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก โลหะและพลาสติกแข็ง | หน้าที่ : 2/5 |

| รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| - มาตรการควบคุมแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งในอาคารผลิต (ต่อ) - ป้องกันการแตกกระจายของแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งหากเกิดการตกหล่น หรือแตกร้าว - จัดหาฝาครอบที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแตกกระจายได้น้อย มาครอบหลอดไฟหรือโคมไฟ - ติดฟิล์มกรองแสงหรือสติกเกอร์ใสที่หน้าต่างและประตูกระจก - การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของหลอดไฟ ฝาครอบและวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากแก้ว และพลสาติกแข็งในอาคารผลิต - ทำการตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ทุกวัน ตามแผนผังแสดงตำแหน่งโคมไฟ แก้ว กระจกและพลาสติกแข็งภายในโรงงาน (SD-QC-14) - เมื่อเกิดการชำรุดหรือแตกหักเสียหายให้แจ้งพนักงาน QC ทราบ และปฏิบัติตามข้อ................และแจ้งแผนกวิศวกรรมทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามสภาพในแบบฟอร์มใบแจ้งงานฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (FM-EN-01) - บันทึกประวัติการแตกหักเสียหายที่พบในพื้นที่นั้นๆในแบบฟอร์มบันทึกประวัติการชำรุด/แตกหักของแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง (FM-QC-72) เพื่อเป็นข้อมูลดูแนวโน้มการเกิดและหาวิธีการป้องกันการแตกหักเสียหายของแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง ในแต่ละพื้นที่ของการผลิตต่อไป | พนักงาน QC | SD-QC-14 แผนผังแสดงตำแหน่งโคมไฟ แก้ว กระจกและพลาสติกแข็งภายในโรงงาน FM-QC-38 รายงานการตรวจโคมแสงสว่าง, แก้ว, กระจก และพลาสติกแข็ง FM-EN-01 ใบแจ้งงานฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง FM-QC-72 บันทึกประวัติการชำรุด/แตกหักของแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง |
| - มาตรการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทำจากแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งที่เคลื่อนที่ได้ - การควบคุมการนำอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทำจากแก้ว และพลาสติกแข็งเข้าไลน์ผลิต - มีการบันทึกจำนวน และสภาพก่อน-หลัง นำเข้าในพื้นที่บริเวณการผลิตหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในรายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต (FM-QC-70) | พนักงาน QC และพนักงานทุกแผนกที่เข้าไลน์ผลิต | FM-QC-70 รายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต |

| บริษัท อุดม ซีฟู้ด จำกัด |  |
| --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร : PM-QC-02 | ฉบับที่ : 1 |
| เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก โลหะและพลาสติกแข็ง | หน้าที่ : 2/5 |

| รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| - การสวมใส่แว่นตาเข้าพื้นที่ไลน์การผลิต - กรณี พนักงานแผนกผลิต จะมีการตรวจเช็คการสวมใส่เข้าพื้นที่การผลิตรายงานตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคล (FM-QC-01) ทุกวันโดยพนักงานแผนก QC - กรณี พนักงานแผนกอื่นๆ รวมทั้งพนักงานแผนก QC ให้บันทึกการสวมใส่แว่นตาในแบบฟอร์มการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต (FM-QC-70) - กรณี ผู้เข้าเยี่ยมชมไลน์การผลิตจากภายนอก สวมแว่นตา หรือพกพาสิ่งมีค่าต่างๆ ที่อาจผลิตจากแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งให้พนักงาน QC ทำการตรวจเช็คและบันทึกในฟอร์มบันทึกข้อมูล ผู้เยี่ยมชมไลน์ผลิต (FM-QC-71) - หากสิ่งที่นำเข้าไปเกิดการชำรุดหรือแตกหักในบริเวณการผลิตให้รีบแจ้งหัวหน้างานผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพให้รับทราบ - กรณี การแตกหักนั้น ๆ อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยและไกล จากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ระบุการแก้ไขเบื้องต้นในแบบฟอร์มการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต (FM-QC-70) - กรณี การแตกหักอยู่ในระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามข้อ ............................... | -พนักงาน QC -พนักงานทุกแผนกที่เข้าไลน์ผลิต -ผู้เข้าเยี่ยมชม ไลน์จากภายนอก -ผจก. QC -พนักงาน QC | - PM-QC-01 การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล - FM-QC-01 รายงานตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคล - FM-QC-70 รายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต - FM-QC-71 บันทึกข้อมูลผู้เยี่ยมชมไลน์ผลิต - PM-QC-05 การควบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - FM-QC-70 รายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต |
| - มาตรการควบคุมการเปลี่ยน ซ่อมแซม ติดตั้งใหม่ของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง - การเข้าไปการแก้ไขเปลี่ยนหรือซ่อมแซมในพื้นที่การผลิตทุกครั้งพนักงานแผนกวิศวกรรมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้ในมาตรการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (PM-QC-01) - ก่อนนำวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งเข้าไลน์เพื่อเปลี่ยน ซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ในบริเวณการผลิต ต้องลงบันทึกจำนวนภาชนะบรรจุเข้า-ออกเหล่านั้น ตามแบบฟอร์มการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต (FM-QC-70) |  | - PM-QC-01 การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล - FM-QC-70 รายงานการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต |

| บริษัท อุดม ซีฟู้ด จำกัด |  |
| --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร : PM-QC-02 | ฉบับที่ : 1 |
| เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก โลหะและพลาสติกแข็ง | หน้าที่ : 2/5 |

| รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| - การเปลี่ยนจุด ซ่อมแซม ติดตั้งใหม่ - กรณี ไม่เร่งด่วน เช่น การติดตั้งใหม่ ย้ายจุดที่ตั้ง หรือถอดออก ให้ทำในช่วงเวลาพัก ไม่มีการผลิตหรือหลังเลิกงาน และต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ทราบก่อนและหลังการเปลี่ยนหรือซ่อม - กรณี เร่งด่วน เช่น เครื่อง Vacuum ที่ใช้งานชำรุด, ท่อน้ำในไลน์แตก เมื่อได้รับแจ้งการซ่อมจากแผนกผลิตหรือแผนก QC แล้วนั้น พนักงานแผนกวิศวกรรมต้องแจ้งแก่ผู้จัดการแผนก QC ทราบโดยการบันทึกจำนวนเครื่องมืออะไหล่ที่นำเข้าไปและของเดิมที่เปลี่ยนออกทั้งหมดตามแบบฟอร์ม FM-QC-70 หากไม่สามารถจัดเก็บของเดิมได้ทั้งหมด (อาจปนเปื้อนไปกับผลิตภัณฑ์) ให้แจ้งรีบผู้จัดการแผนก QC และผู้จัดการแผนกผลิต เพื่อดำเนินการตามข้อ 4 และต้องจัดเก็บ หรือเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หรือหาสิ่งมาคลุมทับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนก่อนเริ่มงานทุกครั้ง - กรณี เกิดการแตกหักของแก้ว, กระจก และพลาสติกแข็งในอาคารผลิต เมื่อได้รับแจ้งซ่อมแล้ว พนักงานแผนกวิศวกรรมต้องสำรวจและประเมินความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์/อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อเตรียมทำการเปลี่ยนและทำการซ่อมแซม โดยการเข้าปฏิบัติงานเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเสียก่อน เช่น ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ - การติดตั้งหลอดไฟหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมให้ทางแผนกวิศวกรรมแจ้งแผนก QC เพื่อแก้ไขแผนผังของตำแหน่งโคมไฟ แก้ว กระจก ( SD-QC-14) และแก้ไขเอกสารทะเบียนแก้ว กระจก และพลาสติกแข็งในโรงงาน (SD-QC-16และ) - หากเกิดอุบัติเหตุขณะเปลี่ยนหรือซ่อมให้ทำการจัดเก็บเศษแก้วจนหมด และล้างทำความสะอาดพื้นบันทึกการแก้ไขเบื้องต้นลงในตามแบบฟอร์มการนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต (FM-QC-70) แจ้งหัวหน้างานผู้รับผิดชอบพื้นที่มาทำการตรวจสอบความเรียบร้อย | -พนักงานวิศวกรรม - ผู้จัดการแผนก QC - พนักงาน QC ผู้ดูแลการควบคุมแก้ว กระจก โลหะและพลาสติกแข็ง | - PM-QC-05 การควบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - FM-EN-01 ใบแจ้งงานฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง - SD-QC-14 แผนผังตำแหน่งโคมไฟ แก้ว กระจกและพลาสติกแข็งในโรงงาน - SD-QC-16 เอกสารทะเบียนแก้ว กระจกและพลาสติกแข็งในโรงงาน |

| บริษัท อุดม ซีฟู้ด จำกัด |  |
| --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร : PM-QC-02 | ฉบับที่ : 1 |
| เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก โลหะและพลาสติกแข็ง | หน้าที่ : 2/5 |

| รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - มาตรการแก้ไขเมื่อเกิดการแตกหักของแก้ว, กระจก และพลาสติกแข็งในอาคารผลิต - ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเกิดการชำรุดหรือแตกหักของ วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะต่างๆ เครื่องมือรวมทั้งส่วนประกอบของอาคาร กระจกหน้าต่าง พนักงาน QCหรือพนักงานงานทุกแผนกที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ต้องรีบแจ้งให้หัวหน้างานผลิตทราบและสั่งหยุดการทำงานทุกกิจกรรม ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ ตรงพื้นที่ในบริเวณรัศมีการแตกกระจาย หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าอาจเกิดการปนเปื้อน - ขั้นตอนที่ 2 กักสินค้าและติดป้ายกักสินค้า(FM-QC-35) ไว้กับผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการปนเปื้อนเศษแก้วและพลาสติกเพื่อรอการตรวจสอบ - ขั้นตอนที่ 3 ผู้จัดการแผนก QC ดำเนินการตามระเบียบการควบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (PM-QC-05) และออกเอกสารรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) (FM-QC-37) - ขั้นตอนที่ 4 นำวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกกักไว้มาตรวจสอบหาการปนเปื้อนเศษแก้ว พลาสติกแข็งอย่างละเอียด - วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่ไม่พบการปนเปื้อนเศษแก้ว พลาสติกแข็งให้ติดป้ายปล่อยสินค้า(FM-QC-36) เพื่อรอการนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อ หรือดำเนินการอื่นๆ ต่อไป - วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเศษแก้ว พลาสติกแข็ง ทำการจัดเก็บลงถุงขยะโดยซ้อนถุงป้องกันการขาดของถุงมัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายชี้บ่งว่าเป็นถุงใส่วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเศษแก้ว พลาสติก ทิ้งลงถังขยะ - บันทึกผลการแก้ไขในทั้งหมดลงรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (FM-QC-37) - ขั้นตอนที่ 5 การจำกัดเศษแก้วและพลาสติกแข็งในอุปกรณ์ เครื่องจักรและบริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในจุดเกิดการแตกหัก ให้ทำความสะอาดโดยการกวาดเศษแก้ว และพลาสติกก่อน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดออกจนหมด หลังจากการล้างทำความสะอาดแล้วพนักงานแผนกผลิตต้องแจ้งให้ทางแผนก QC ทำการตรวจสอบอีกครั้ง หากยังพบเศษแก้วหรือพลาสติกอยู่ในทำการล้างใหม่จนกว่าจะไม่พบเศษแก้วหรือพลาสติก | - ผู้จัดการแผนก QC - พนักงานผลิต - พนักงานวิศวกรรม - พนักงานงานทุกทุกแผนกที่พบเห็นการแตกหักของแก้ว, กระจก และพลาสติกแข็ง |  | - PM-QC-05 การควบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - FM-QC-35 ติดป้ายกักสินค้า - FM-QC-36 ติดป้ายปล่อยสินค้า - FM-QC-37รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) |
| ข. มาตรการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะ ควบคุมการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะรวมทั้งที่เป็นพลาสติกแข็ง เช่น เขียง ตะกร้า กะบะพลาสติก โดยตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ การปิ่น กะเทาะ เครื่องมือต่างๆ ทุกวัน กรณีที่อุปกรณ์ ชำรุด เสียหายในรายงานการตรวจเช็ค (FM-PD-XX) หรือพบในระหว่างการใช้งานบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกประวัติการชำรุด/แตกหักของแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง (FM-QC-72) ให้แจ้งหัวหน้างานแผนกผลิตรับทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน | - หัวหน้างานพนักงานผลิต - ผู้จัดการแผนก QC | (FM-PD-XX) - PM-QC-05 การควบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |  |

- บันทึกคุณภาพ

| หมายเลขเอกสาร | ชื่อเอกสาร | ระยะเวลาจัดเก็บ | พื้นที่จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-QC-35 | ป้ายกักสินค้า | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร | ผจก. แผนกควบ คุมคุณภาพ |
| FM-QC-36 | ป้ายปล่อยสินค้า | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร | ผจก. แผนกควบ คุมคุณภาพ |
| FM-QC-37 | รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร | ผจก. แผนกควบ คุมคุณภาพ |
| FM-QC-38 | แบบฟอร์มรายงานการตรวจโคมแสงสว่าง, แก้ว, กระจก และพลาสติกแข็ง | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร | ผจก. แผนกควบ คุมคุณภาพ |
| FM-QC-70 | การนำอุปกรณ์-เครื่องมือที่ทำจากแก้วเข้าพื้นที่การผลิต | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร |  |
| FM-QC-72 | แบบฟอร์มบันทึกประวัติการชำรุด/แตกหักของแก้ว กระจกและพลาสติกแข็ง | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร |  |
| FM-EN-01 | ใบแจ้งงานฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร |  |
| FM-HR-XX | แบบสอบถามประวัติสุขภาพผู้เยี่ยมชม | 2 ปี | ศูนย์ควบคุมเอกสาร |  |